Capitolato Speciale per il servizio di manutenzione in full service dei pneumatici del parco autobus e filobus

# Articolo 1. Oggetto dell'Appalto

Il presente Capitolato disciplina l'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione in full service dei pneumatici del parco autobus e filobus, compresa la fornitura ed il montaggio degli stessi a bordo dei mezzi dell'intero parco autobus di Tep S.p.a. così come indicati nella tabella Allegato 1.

Il parco autobus all’ 01/07/2015 consiste in 311 unità che, durante l'esecuzione del servizio, potrà subire variazioni senza che questo costituisca motivo di modifica delle condizioni dell'appalto stesso. Le tipologie dei pneumatici, montati su cerchi differenti a seconda della tipologia dei mezzi, sono indicate nella tabella Allegato 2. In quest’ultima tabella sono indicati anche i chilometri che mediamente ogni anno vengono percorsi dai diversi autobus e filobus del parco.

# Articolo 2. Importo e durata del servizio

L'importo complessivo del servizio per ciascun anno di durata del contratto sarà quello risultante dal totale della colonna 11 dell’Allegato 2. Utilizzando i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di pneumatici e le percorrenze effettive di ogni lotto di mezzi che montano le stesse tipologie di pneumatici, si ottiene la somma dei prodotti di queste quantità che rappresenta l’importo riconosciuto, per ogni anno di durata del contratto, alla ditta risultata vincitrice della gara. La durata dell’affidamento del servizio è per un periodo globale di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabile fino a tutto il 31/12/2019. Il canone annuale sarà determinato sulla base dell'offerta economica della ditta risultata vincitrice della gara, espressa in euro/chilometro (PPK) per ciascuna tipologia di pneumatici. La percorrenza complessiva annuale per gli autobus e filobus del parco adibiti al trasporto pubblico locale di linea, ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi scolastici (Happy bus) è stimata in circa 11,0 milioni di chilometri. Detta percorrenza potrà subire, durante l'esecuzione del servizio, variazioni senza che questo costituisca motivo di modifica delle condizioni dell'affidamento del servizio stesso.

Il canone annuale (importo complessivo del servizio per ciascun anno), determinato come sopra, sarà soggetto all’aggiornamento in base all’indice ISTAT FOI per ogni anno di durata del contratto successivo al primo.

Il pagamento del canone annuale avverrà con rate mensili sulla base di percorrenze stimate; il conguaglio avverrà con la prima rata dell’anno successivo.

La percorrenza annua effettiva sarà posta a base per la determinazione del canone mensile dell'anno successivo.

La durata del contratto è prevista in 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabile fino a tutto il 31/12/2019.

# Articolo 3. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità ditta, dovrà, all'atto della stipula del contratto, costituire a beneficio di Tep Services s.r.l. una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione. La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile a favore del committente e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La fidejussione deve riportare l’obbligo a pagare a prima richiesta anche in presenza di opposizione, senza opporre eccezione alcuna, senza attendere la pronuncia del Giudice, senza il beneficio della preventiva escussione ex art.1944 del C.C. e con rinuncia all’eccezione di decadenza ex art. 1957 comma 1 del C.C.. La ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali e in caso di inadempimento della ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà da parte di Tep Services la possibilità di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

# Articolo 4. Descrizione del servizio

La ditta fornitrice equipaggerà i veicoli di tutto il parco mezzi di cui all’Allegato 1, messi a disposizione da TEP Services con pneumatici nuovi, riscolpiti o ricoperti del tipo M+S, in base a quanto definito dal presente Capitolato.

I limiti di usura definiti sono:

Autobus e Filobus di linea >= 4,0 mm con impiego di pneumatici nuovi al 1° asse e riscolpiti o ricostruiti sugli altri assi;

Bus Noleggio N.C.C. >= 4,0 mm con obbligo d’impiego di soli pneumatici nuovi

Happy bus (servizio scolastico) >= 4,0 mm con impiego di pneumatici nuovi al 1° asse e riscolpiti o ricostruiti sugli altri assi;

La ditta aggiudicataria determina il momento opportuno per la sostituzione di detti pneumatici.

Nei casi dove TEP Services chiede la sostituzione prematura dei pneumatici e/o un montaggio specifico non concordato, TEP Services stessa riconoscerà al fornitore i millimetri restanti non utilizzati e/o gli eventuali costi aggiuntivi generati per il montaggio di specifici pneumatici.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio rispettando i seguenti elementi:

    - ottimizzare ed efficientare tutte le attività oggetto dell'appalto al fine di garantire sempre le condizioni prescritte per tutto il parco mezzi inserito nel contratto;

    - indicare il personale che viene impiegato per le attività oggetto dell’appalto e il tipo di rapporto di lavoro, ricevendone sempre il benestare da Tep Services;

    - descrivere il modello organizzativo e le modalità operative che si intendono attuare, ricevendone il benestare da Tep Services;

    - fornire ogni indicazione tecnica utile per garantire il miglior risultato per le attività oggetto dell’appalto.

    - indicare eventuali attività migliorative nel corso di esecuzione dell’appalto;

Dovrà inoltre essere utilizzato e messo a disposizione un software specializzato per la gestione e controllo del servizio in grado di fornire una accurata descrizione del servizio e della situazione del parco pneumatici in uso; l’utilizzo del sistema dovrà essere consentito anche al personale di Tep Services.

La ditta fornitrice del servizio dovrà definire un programma operativo da porre in essere per assolvere gli impegni del presente capitolato; organizzerà la prestazione e determinerà il tipo dei pneumatici necessari dopo aver consultato TEP Services sulle sue esigenze specifiche e tenendo conto dell’impiego che la stessa avrà indicato di voler fare per ogni veicolo.

Ogni tre mesi per i periodi precedenti, TEP Services invierà al fornitore il rilievo dei chilometri percorsi di tutti i veicoli interessati dal servizio di cui al presente appalto. Il fornitore potrà verificare l’esattezza della dichiarazione confrontando con i dati rilevati durante le visite regolari dei veicoli.

La ditta fornitrice assicurerà il controllo dei pneumatici dei veicoli che sono messi a disposizione per il presente appalto e segnalerà a TEP SERVICES eventuali anomalie meccaniche rilevate sui veicoli stessi.

In applicazione del programma posto in essere, la ditta fornitrice segnalerà a TEP Services i veicoli non messi a sua disposizione nei tempi previsti. La ditta fornitrice non sarà ritenuta responsabile dello stato dei pneumatici per i veicoli che non le sono stati messi a disposizione entro i termini di tempo concordati.

Per tutta la durata del contratto, il fornitore si fa carico di tutti gli interventi da effettuare sui pneumatici, relativi in particolare allo  smontaggio/ montaggio sulle ruote, alle operazioni di montaggio sul veicolo, riscolpitura, ricostruzione, permutazione, rotazione sul cerchio, comprese le spese relative alle piccole forniture quali valvole, corpi valvole, prolunghe, piastre di supporto, e quant’altro necessario per garantire il servizio completo svolto a regola d’arte.

Il fornitore del servizio garantisce che le suddette operazioni saranno svolte esclusivamente da personale debitamente formato e qualificato.

Le operazioni di controllo del serraggio e del riserraggio dei dadi sono carico e di esclusiva responsabilità della ditta fornitrice come definito di seguito.

Dopo ogni operazione di attacco e di stacco delle ruote sul veicolo, il fornitore effettuerà le operazioni di controllo del serraggio e, se necessario, del riserraggio dei dadi. Queste operazioni devono inoltre essere effettuate al chilometraggio previsto dal costruttore del veicolo. Queste operazioni restano sotto la sola responsabilità del fornitore.

Per carcassa, si intende ogni pneumatico smontato che non possa essere utilizzato, sia in ragione dell’usura, sia in ragione dello « stato » (pneumatico danneggiato senza possibilità di riparazione…).

Dette carcasse dovranno essere gestite dalla ditta fornitrice che provvederà al loro smaltimento.

Il fornitore  dovrà svolgere la sua prestazione presso la sede di TEP Services, a Parma in via Taro 12, nei locali appositamente messi a disposizioni da Tep Services e, per il controllo dei mezzi, nel piazzale ed autorimesse nello stesso sito in Parma.

I soccorsi su strada dei veicoli che presentino problemi ai pneumatici sono normalmente effettuati da TEP Services.

La ditta fornitrice deve tuttavia essere in grado di provvedere all’organizzazione di tutti i soccorsi, nel caso venga richiesto da TEP Services, legati ai pneumatici per tutti i veicoli entrati nella fornitura del servizio oggetto del presente affidamento. I costi dei soccorsi, così come l’indennizzo dei pneumatici danneggiati, rimarranno comunque a carico di TEP Services.

Anche per tutte le altre operazioni non indicate nel presente capitolato di cui TEP Services chiederà l’esecuzione al di fuori delle condizioni normali previste (luogo d’esecuzione non previsto, intervento al di fuori degli orari previsti…), saranno oggetto di un riconoscimento economico specifico determinato all’atto della richiesta della prestazione.

Nei casi particolari di veicoli poco o irregolarmente utilizzati, di veicoli rimorchiati, di veicoli speciali e di tutti i veicoli non compresi nell’Allegato 1 e suoi aggiornamenti, la ditta fornitrice proporrà proprie tariffe che saranno valutate di volta in volta da Tep Services prima di ordinare l’eventuale servizio extra contratto.

# Articolo 5. Modalità operative di espletamento del Servizio

Il Servizio sarà articolato, per tutto il periodo di validità del contratto, in relazione alle necessità di Tep Services s.r.l. e dovrà essere effettuato presso il deposito “1° Maggio” di Parma, in via Taro 12, utilizzando gli spazi di lavoro messi a disposizione da Tep Services s.r.l..

Il servizio è riferito alle attività di gestione ordinaria di manutenzione e controllo che si svolgeranno nei suddetti luoghi aziendali, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Fornitura di coperture nuove di prima scelta e/o ricostruite presso il suddetto deposito di Parma di Tep Services s.r.l..

- Operazioni relative alla completa gestione degli pneumatici del parco veicoli, previste dalle vigenti normative per il mantenimento in sicurezza dei pneumatici, da effettuarsi presso il deposito aziendale di Parma e consistenti in:

- Utilizzo dei pneumatici identificati tramite una matricola univoca impressa a caldo sul fianco,

- Utilizzo della stessa tipologia dei pneumatici (per marca, modello, disegno del battistrada, condizioni di usura degli pneumatici sullo stesso asse, pressione di gonfiaggio) in tutte le posizioni di montaggio;

- Montaggio di pneumatici nuovi tipologia M+S sugli assali anteriori di tutti gli autobus e sugli assali posteriori degli autobus da noleggio da rimessa (n.c.c.).

- Montaggio sugli assali posteriori degli pneumatici nuovi, riscolpiti o ricostruiti per la prima volta; in caso di montaggio di pneumatici nuovi, se dovessero sussistere operazioni di sostituzione anticipata per rottura, foratura, corpo estraneo o altra causa Tep Services riconoscerà il costo del pneumatico ricostruito.

- Sostituzione dei pneumatici sul 100% degli autobus “extraurbani”, come definiti nell’Allegato 2, nel periodo invernale, che inizierà il 30/10 di ogni anno e terminerà il 31/03 dell'anno successivo, delle normali coperture M+S con altre, sempre M+S, nuove ma con un disegno che garantisca maggiori prestazioni in termini di grip e aderenza ed una maggiore sicurezza in presenza di neve e/o ghiaccio.

- Montaggio e smontaggio della copertura sul cerchio e del complessivo cerchio pneumatico sul veicolo seguendo le prescrizioni relative al corretto serraggio dei dadi, con obbligo di verifica entro 2 (due) giorni del suddetto serraggio;

- Riparazione e riscolpitura degli pneumatici;

- Verifica e ripristino delle pressioni degli pneumatici;

- Verifica del serraggio dei dadi di fissaggio degli pneumatici;

- Esecuzione dell'equilibratura degli pneumatici anteriori;

- Monitoraggio delle condizioni d'usura per ogni posizione del pneumatico sul veicolo e inserimento sul programma gestionale dei relativi dati;

- Ricostruzione della storia di ogni pneumatico (per matricola) con evidenza del chilometraggio raggiunto e delle posizioni di montaggio precedenti e attuali tramite programma gestionale;

- Segnalazione a Tep Services s.r.l. delle eventuali anomalie meccaniche (ad esempio: usura anomala, danneggiamenti sistematici, ecc.);

Rendicontazione, con apposito software accessibile da parte di Tep Services, di:

- situazione qualitativa e quantitativa;

- millimetri del battistrada;

- pressioni di gonfiaggio delle coperture montate sui mezzi aggiornata periodicamente, con intervallo temporale tra una rilevazione e la seguente non superiore a 60 giorni;

- serraggio dei dadi di fissaggio degli pneumatici sui mezzi aggiornata periodicamente, con intervallo temporale tra una rilevazione e la seguente non superiore a 60 giorni

Smaltimento delle carcasse a cura e spesa della ditta la quale resta anche proprietaria delle carcasse medesime; contestualmente alle operazioni di sostituzione degli pneumatici le carcasse dovranno essere tempestivamente rimosse dalla ditta.

Interventi di riparazione sui pneumatici danneggiati o forati sui bus in servizio, volti a porre in efficienza il mezzo per la ripresa del servizio attraverso la riparazione o la sostituzione, sono previste, ove richiesto, solo a supporto del personale Tep o Tep Services. Qualora il pneumatico non fosse sostituibile in loco, per gravità dell'avaria e/o per criticità operative giustificate, l'intervento manutentivo dovrà essere volto a consentire comunque il rientro della vettura presso il deposito.

Fasce orarie di attività presso il deposito di via Taro 12 a Parma: la ditta aggiudicataria è tenuta alla presenza presso il deposito Tep Services s.r.l. di proprio personale nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, almeno di:

- un operatore qualificato (gommista) per almeno 6(sei) ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

- un esperto per attività di controllo per almeno un giorno alla settimana per 6 (sei) ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Dovrà comunque essere garantita anche presenza maggiore di personale, ogni volta che risulti necessario, in qualsiasi fascia oraria, al fine di dar corso tempestivamente e completamente alle attività previste dal presente capitolato, e nei tempi utili a garantire sempre le condizioni ottimali delle dotazioni di pneumatici per l’intero parco mezzi affidato in manutenzione.

Tep Services s.r.l. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non autorizzare il montaggio dei pneumatici che non fossero di proprio gradimento richiedendone nel contempo la sostituzione. Per lo svolgimento di tutte le attività sopraelencate saranno messi a disposizione della ditta aggiudicataria un’area appositamente attrezzata ed i relativi impianti. Pertanto, le attività sopra menzionate dovranno essere effettuate, a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo, presso i locali messi a disposizione in via Taro 12 a Parma. In fase di definizione del contratto dovrà essere comunicata la eventuale attrezzatura che la ditta aggiudicataria intende mettere a disposizione, nei locali forniti da TEP Services, per l’organizzazione del servizio. Eventuali contestazioni da parte di Tep Services s.r.l., circa la qualità e l'efficienza del servizio saranno valutate come inadempienze contrattuali parziali ed in tal caso saranno applicate le penali previste. L'organizzazione di dettaglio dell’intera attività dovrà comunque essere condivisa da Tep Services s.r.l..

La ditta aggiudicataria potrà stoccare i pneumatici (anche montati su cerchio), presso i locali del sito di via Taro 12 in Parma messo a disposizione, in numero massimo di 150 (comunque nel rispetto del Certificato di prevenzione incendi rilasciato per il locale messo a disposizione, che prevede un carico incendio massimo di 100 q.li di pneumatici).

In caso di sanzioni amministrative elevate a Tep Services per il mancato rispetto di tale limite, tali sanzioni saranno poste a carico della ditta aggiudicataria con un aumento del 50%.

La gestione del parco pneumatici dovrà essere comprensiva anche della fornitura dei cerchi di scorta. La gestione dei pneumatici sarà a cura totale della ditta, compreso lo smaltimento delle carcasse. La sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire in base all'usura dei battistrada, il cui spessore, in ogni caso, dovrà essere mantenuto nei limiti di tolleranza previsti dalla legge e comunque:

- non inferiore a 4 (quattro) millimetri con gomme nuove;

- non inferiore a 4 (quattro) millimetri con gomme riscolpite o ricostruite.

Entrambi i valori si intendono misurati nella zona più usurata. La flotta sarà monitorata su ogni singola matricola con cadenza minima mensile e tutte le attività dovranno essere svolte in piena armonia con i programmi di manutenzione preventiva e a guasto che si svolgono presso le officine di Tep Services s.r.l.. Qualsiasi operazione aggiuntiva che la ditta riterrà opportuno condurre dovrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio di Tep Services s.r.l., allo scopo di minimizzare il fermo vettura. La frequenza dei controlli dovrà, in ogni caso, essere adeguata alle condizioni di utilizzo e di esercizio dei mezzi in gestione a Tep Services s.r.l. e garantire le condizioni di sicurezza e il rispetto dello spessore minimo del battistrada previsto dal contratto.

Tep Services s.r.l. si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio con il personale della ditta, allo scopo di verificare la rispondenza delle coperture con quanto specificato nel presente capitolato (uniformità degli pneumatici montati sui mezzi per marca, modello, disegno del battistrada, condizioni di usura, pressione di gonfiaggio, ecc.) con applicazione di eventuali penalità, secondo quanto indicato all'articolo 11.

TEP Services riconoscerà alla ditta aggiudicataria un indennizzo rapportato al residuo battistrada non utilizzato nei seguenti casi:

- danneggiamento o usura causata da un’anomalia nelle condizioni d’utilizzo dei pneumatici (difetto meccanico, sfregamenti ripetuti contro marciapiedi, cammino a piatto, sovraccarico, ecc.) o da una causa esterna e fortuita,

- distruzione, deterioramento, scomparsa per incendio, furto, o perdita per qualsiasi altra causa dei pneumatici montati sui veicoli e di quelli in stock.

La fatturazione delle indennità sarà stabilita in funzione della profondità della scolpitura restante misurata in millimetri sulla base delle formule dell’allegato 3 per i pneumatici usati nuovi e per i pneumatici usati ricostruiti o ricoperti.

Per i beni di Tep Services s.r.l. che la ditta ha in uso a qualsiasi titolo, la stessa s'impegna ad utilizzare i beni medesimi con la dovuta diligenza e massima cura, restando responsabile dei danni riportati agli pneumatici, alle attrezzature messe a disposizione e ai mezzi, nel caso di non corretta esecuzione di quanto prescritto; sollevando da ogni responsabilità Tep Services s.r.l. per danni a persone e7o a cose che si verificassero durante l'esecuzione del servizio affidato.

La ditta si assume, inoltre, la piena responsabilità dei danni diretti ed indiretti subiti da Tep Services s.r.l. ed alla stessa imputabili per negligenza o non esatta esecuzione di quanto prescritto. A tal fine, la stessa dovrà costituire apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per eventuali danni causati dal proprio personale e dagli eventuali terzi autorizzati ad operare sugli pneumatici, per un massimale non inferiore a 2.500.000,00 €.

Per far fronte ai casi di emergenza, dovuti a danneggiamenti o forature in corso di esercizio, la ditta dovrà rendere disponibile, per svolgere il servizio di pronto intervento, un numero congruo di coperture già montate su cerchio. Qualsiasi tipo di disservizio derivante dalla mancata disponibilità degli pneumatici per il pronto intervento presso il deposito verrà penalizzata con le sanzioni previste all'articolo 11.

# Articolo 6. Consistenza e valore degli pneumatici montati sugli autobus

All'inizio dell'attività, in contraddittorio con la ditta, per ogni autobus affidato per il servizio di che trattasi saranno stabilite le consistenze degli pneumatici montati, rilevate in corrispondenza della profondità minima degli intagli del battistrada, nonché rilevati i chilometri percorsi e redatto di conseguenza il relativo verbale per ciascun autobus. Verrà quindi effettuata la sommatoria delle profondità minime per tipologia e misura di pneumatico per tutto il parco autobus e si calcolerà la profondità media minima per tipologia e misura di pneumatico del parco bus ad inizio contratto.

Sarà quindi calcolato il valore iniziale del parco pneumatici applicando le formule di cui all’allegato 3.

Ad ogni immissione di nuovi mezzi nel parco sarà incrementato il valore del parco pneumatici utilizzando le stesse formule di cui all’allegato 3.

Alla chiusura del Contratto verrà ripetuta la valorizzazione del parco pneumatici con gli stessi criteri utilizzati per quella iniziale e  sempre secondo quanto previsto nell’allegato 3. A numero diverso di pneumatici al suolo, sempre incluso i pneumatici di scorta, riparametrata secondo i listini in vigore al momento della chiusura, verrà apportata una conseguente modifica alla valorizzazione iniziale.

La differenza tra il valore iniziale e quello finale dei pneumatici, a parità di n° di pneumatici al suolo e di scorta, sarà oggetto di una regolarizzazione fra le parti alle condizioni previste nell’allegato 3.

Viene quindi calcolato il valore degli pneumatici montati sul parco mezzi a fine contratto con le stesse modalità utilizzate per il calcolo del valore iniziale (sulla base dei prezzi di listino in vigore al momento del fine contratto).

Per la conseguente regolazione economica verrà quindi calcolata per ciascuna tipologia e misura degli pneumatici la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale.

Ad avvenuta regolazione economica l'intero parco pneumatici montato su tutti gli autobus in gestione a Tep Services s.r.l. alla scadenza contrattuale passerà di proprietà di Tep Services s.r.l. senza che questo comporti altre pretese e/o compensi da parte della ditta aggiudicataria del servizio.

# Articolo 7. Valutazione dei pneumatici montati sugli autobus acquistati e venduti

Tep Services s’impegna a segnalare tempestivamente la messa in servizio di ogni nuovo veicolo.

In caso di acquisto di autobus nuovi messi a disposizione di Tep Services s.r.l. si provvederà alla rivalutazione del parco pneumatici calcolando il loro valore sempre con il meccanismo di cui all’allegato 3.

Per ogni entrata di veicolo nuovo nel Contratto, la ditta adeguerà la valorizzazione iniziale corrispondente alla messa a disposizione di pneumatici da parte di TEP Services. Il calcolo di questo adeguamento è basato sulla tariffa in vigore al momento dell’entrata del veicolo, secondo le modalità precisate nell’allegato 3.

In caso di acquisto di autobus usati la ditta aggiudicataria si impegna alla valorizzazione dei pneumatici montati calcolando il loro valore secondo la procedura prevista sempre dall'allegato 3.

TEP Services informa la ditta fornitrice di tutte le uscite di veicoli dal servizio, possibilmente almeno 15 giorni prima dell’effettiva uscita del veicolo. Detti veicoli dovranno essere indicati per tempo al fornitore per gli opportuni interventi.

Il fornitore dovrà garantire ai veicoli che escono dal full service pneumatici una profondità della scolpitura residua di almeno mm 2,0.

Nel caso in cui TEP Services richieda una profondità della scolpitura residua superiore a mm 2,0, la ditta potrà procedere alla fatturazione del contro-valore della profondità della scultura che supera la percentuale stabilita, o alla sostituzione dei pneumatici per rispondere all’esigenza della profondità richiesta (vedi modalità d’ingresso ed uscita veicoli – indennità, allegato 3).

I veicoli in uscita potranno essere equipaggiati indifferentemente con pneumatici nuovi e/o ricoperti e/o riscolpiti.

In caso di vendita di autobus, la ditta aggiudicataria calcolerà in compensazione il valore degli pneumatici montati calcolandolo secondo la procedura prevista dall'allegato 3.

# Articolo 8.  Fornitura degli pneumatici, operazioni di riscolpitura e di ricostruzione, operazione di allineamento

Ogni pneumatico fornito dalla ditta dovrà essere univocamente identificato dalla matricola impressa a caldo sul suo fianco.

a) Pneumatici nuovi

Le coperture nuove dovranno essere tutte di prima scelta e con omologazione europea impressa, con caratteristiche e misure conformi a quanto riportato sulla carta di circolazione dei veicoli e con data di fabbricazione non superiore ad 1 anno dal suo utilizzo.

I pneumatici dovranno essere del tipo M+S ed avere un disegno del battistrada scelto da Tep Services fra almeno 2 o 3 diversi disegni proposti.

b) Pneumatici riscolpiti

i pneumatici potranno essere riscolpiti dalla ditta aggiudicatrice utilizzando i locali e le attrezzature messi a disposizione da TEP Services oppure propri locali e/o proprie attrezzature. Gli pneumatici ricostruiti potranno essere riscolpiti una sola volta. Gli pneumatici riscolpiti non potranno mai essere utilizzati sull’asse anteriore del veicolo e su nessun asse dei mezzi N.C.C..

c) Pneumatici ricostruiti o ricoperti

Le coperture potranno essere ricostruite (è preferibile la ricostruzione a caldo tipo Remix Michelin, solo in questo caso può essere consentita una seconda ricostruzione, altrimenti è consentita una sola ricostruzione per pneumatico), secondo l'omologazione europea UNECE ONU 108/109 e con data di fabbricazione non superiore ad 1 anno dal suo utilizzo.

Potranno essere utilizzate solamente sull'assale posteriore o centrale dei veicoli e non sui mezzi N.C.C..

## d) Operazioni di allineamento

In caso di necessità e su autorizzazione preventiva di TEP Services la ditta è tenuta ad effettuare operazioni di allineamento secondo la seguente modalità:

Misurazione ed allineamento asse anteriore e posteriore mediante utilizzo di attrezzature dotate di giroscopio e telecamere (o tecnologia equivalente).

Il sistema deve essere dotato di lettura istantanea degli angoli caratteristici dello pneumatico e rilevare direttamente i millimetri per la convergenza e il disassamento sia totale, che di ogni singola ruota. Il software dell’apparecchiatura deve premettere la stampa con i dati del vicolo, prima e dopo l’intervento.

Fasi principali dell’operazione di allineamento:

- Installazione delle telecamere del giroscopio e degli inclinometri sulle ruote per verificare il parallelismo degli assi

- Misurazione per determinare la posizione degli assi e delle singole ruote rispetto alla linea centrale del veicolo

- La linea centrale viene determinato dai calibri autocentranti fissati sulla carrozzeria nella parte anteriore e posteriore del veicolo.

- Regolazione convergenza e campanatura dell’assale anteriore del veicolo

- Regolazione dell’assale posteriore motrice con inserimento di spessori calibrati

- Effettuazione delle relative registrazioni, previo sblocco della barra di accoppiamento, e il successivo serraggio.

TEP Services non dispone di attrezzature idonee all’effettuazione delle operazioni di allineamento. Sarà quindi a cura e spese della ditta aggiudicataria attrezzarsi utilizzando propri impianti o di terzi ed idonee strutture per eseguire questa attività.

## Articolo 9.  Messa a disposizione di locali, mezzi/strumenti

TEP Services metterà a disposizione della ditta:

- un ufficio o scrivania per svolgere le pratiche amministrative

- un’area di lavoro sufficiente all’esecuzione dell’attività

- un’area adibita a magazzino sufficiente al contenimento di pneumatici e/o carcasse oggetto di Contratto, fino ad un massimo di 100 q.li, tutte conformi alla legislazione in vigore ed idonee a garantire la sicurezza dei beni in essa contenuti.

TEP Services fornirà inoltre gratuitamente:

- acqua,

- aria compressa,

- corrente elettrica (380 e 230 volt))

- apparecchiature e accessori necessari al montaggio, smontaggio e al gonfiaggio dei pneumatici.

- macchina equilibratrice

Tutti i pneumatici non montati sui veicoli possono essere tenuti nei locali messi a disposizione da TEP Services fino al limite previsto di 100 q.li, la quota eccedente deve essere tenuta in altri locali nelle disponibilità della ditta fornitrice.

Ogni tre mesi per i periodi precedenti, TEP Services metterà a disposizione della ditta fornitrice il rilievo dei chilometri percorsi di tutti i veicoli sotto contratto. La ditta potrà verificare l’esattezza della dichiarazione confrontando con i dati rilevati durante le visite regolari dei veicoli.

# Articolo 10.  Personale

Per l'esecuzione del servizio la ditta affidataria dovrà disporre di proprio personale o di personale di terzi nei limiti previsti per il subappalto, se autorizzato. Il personale medio da utilizzare, secondo quanto indicato all’art.5, dovrà essere nel numero minimo di 2 unità e possedere requisiti professionali, fisici, e morali, adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, degli accordi e intese internazionali in materia di lavoro, lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge, rispetto degli orari di lavoro e dei salari.

E' facoltà di TEP Services s.r.l. chiedere la sostituzione del personale che violi le norme di comportamento e/o disciplinari sancite dalla vigente normativa nazionale e aziendale con riferimento alle attività oggetto del presente servizio ovvero nel caso risulti non gradito e/o non idoneo al servizio stesso, secondo il giudizio insindacabile di TEP Services.

Nel corso della durata del contratto, su esplicita richiesta di TEP Services s.r.l., la ditta affidataria dovrà produrre la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti d'idoneità del personale in forza, nei modi e nei tempi citati nella richiesta stessa. Il personale eventualmente non più in possesso dei requisiti d'idoneità dovrà essere immediatamente esonerato dalla prestazione e di ciò la ditta dovrà dare comunicazione immediata a TEP Services s.r.l.. E' fatto obbligo alla ditta di far osservare a tutti gli addetti al servizio in oggetto le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.

Il personale in servizio dovrà essere sempre munito di documento di riconoscimento previsto dalla legge, nonché di apposito tesserino di accesso ai locali aziendali messi a disposizione per il servizio in appalto. I tesserini, realizzati a cura e spese della ditta, dovranno riportare i dati identificativi del personale, nonché la firma del rappresentante legale della ditta. Il personale dovrà indossare, oltre ai dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa, abiti da lavoro di foggia e colore unificati, su cui sia sempre esibito il tesserino suddetto.

# Articolo 11. Penali

Di seguito si riportano le inadempienze più significative ipotizzabili e le penali previste corrispondenti nei casi in cui non siano presenti "cause di forza maggiore".

11.1. Penalità per ritardato intervento

TEP Services s.r.l. applicherà una penale di € 100,00 per ogni 60 minuti di ritardo non giustificato nell'effettuazione del servizio a decorrere dal momento dell’ intervento richiesto nelle fasce orarie di presenza del personale della ditta nei locali messi a disposizione da TEP Services.

## 11.2. Penalità per disservizio in linea dovuto a carenze manutentive degli pneumatici

TEp Services s.r.l. applicherà una penalità di € 500,00 per ogni intervento in linea, determinato da carenze manutentive relative allo stato degli pneumatici (ad esempio: foratura pneumatico conseguente a scarsa pressione di gonfiaggio e/o eccessiva usura, lavorazione non ottimale delle coperture riparate o riscolpite, ricopertura non eseguita a regola d'arte, ecc.).

## 11.3. Penalità per verifica con esito negativo

In caso di contestazioni emergenti in occasione delle verifiche e controlli previsti all'art. 13, TEP Services s.r.l. applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penalità che potrà variare dall' 1% (uno per cento) del valore dell'importo del canone mensile fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salvo eventuali maggiori oneri derivanti dal mancato utilizzo dei veicoli.

11.4. Penali per mancata uscita vettura

Per ogni mancata uscita vettura (per un giorno intero) a causa di servizio manutenzione pneumatici non eseguito, verrà applicata una penalità pari a € 100,00.

## 11.5. Penali per ritardo di uscita della vettura

Per ogni corsa persa dovuta a ritardi di uscita della vettura verrà applicata una penalità di € 100,00, non cumulabile con la penale di cui al precedente punto 11.4.

Qualora dovessero verificarsi fatti di riconosciuta forza maggiore che si prevede possano generare problematiche per l'esecuzione del servizio, la ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata a TEP Services s.r.l., la quale potrà disporre le eventuali contromisure, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

Qualora la penalità applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, TEP Services s.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto, escludendo la ditta per i successivi ventiquattro (24) mesi da tutte le gare aziendali, riservandosi inoltre di richiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della prestazione.

Gli importi delle penalità, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dalle somme dovute alla ditta per precedenti prestazioni eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il debito di TEP Services nei confronti della ditta, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. In quest'ultimo caso la ditta dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata senza bisogno di ulteriori atti.

In caso d'inadempienze da parte della ditta, TEP Services, per quanto necessario, potrà avvalersi di ditte disponibili su piazza o altrove ed addebitare eventuali maggiori oneri alla ditta stessa.

# Articolo 12. Sicurezza negli ambiti di lavoro e DUVRI

Tutte le attività lavorative devono essere svolte nel totale rispetto degli specifici riferimenti normativi. Gli abiti da lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli utensili e le apparecchiature utilizzate dal personale della ditta dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il personale della ditta dovrà essere dotato di idonei indumenti da lavoro che consentano anche una sua rapida identificazione.

TEP Services s.r.l. e la ditta si coordineranno per adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione in considerazione dell'interferenza tra le proprie attività secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il Datore di Lavoro della ditta aggiudicataria dovrà partecipare alla riunione di coordinamento e cooperazione, al fine di valutare tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro e le possibili interferenze con l'attività di Tep Services s.r.l. e di Tep S.p.a., sottoscrivere il relativo D.U.V.R.I di TEP S.p.a., prendere visione del Documento della Sicurezza di TEP Services.

In riferimento all'articolo 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 ed in base a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, la ditta aggiudicataria prende atto che l’importo relativo ad oneri della sicurezza finalizzati all’eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze (vedasi DUVRI) è pari ad € 300,00 più IVA annuali.

La ditta fatturerà l'importo dei costi per la sicurezza sul lavoro a TEP Services insieme agli altri costi in valore fisso ed in aggiunta al prezzo offerto in sede di gara.

Le eventuali necessità di adeguamento saranno documentate dalla ditta a TEp Services tramite raccomandata AR ed i costi supplementari corrispondenti saranno fatturati a TEP Services dal momento in cui si manifesteranno.

# Articolo 13. Verifiche e controlli

La ditta si impegna a mettere a disposizione mensilmente di TEP Services s.r.l. tutta la documentazione necessaria al controllo dell'espletamento del servizio ed in particolare:

13.1. Stato degli pneumatici equipaggianti i veicoli secondo le modalità seguenti:

- numero e relative matricole di coperture nuove in esercizio;

- numero e relative matricole di coperture riscolpite in esercizio;

- numero e relative matricole di coperture ricostruite in esercizio;

- numero e relative matricole di coperture riparate.

13.2. Numero e dettaglio delle operazioni eseguite su ogni singolo veicolo.

13.3. Schede tecniche di manutenzione pneumatici di ogni singolo veicolo.

13.4. Rendiconto della situazione qualitativa e quantitativa, millimetri al suolo, delle coperture sui mezzi aggiornato a 30 giorni.

13.5. Valore dei consumi medi per ogni singolo veicolo.

Sarà cura della ditta provvedere all'inserimento sul programma gestionale dei dati di cui sopra e di tutti gli altri dati che saranno ritenuti necessari per la gestione del contratto. TEP Services s.r.l. si riserva di verificare la rispondenza dei dati con opportune verifiche in contraddittorio con la ditta. In caso d'esito negativo della verifica, TEP Services s.r.l. applicherà le penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

# Articolo 14. Stipula e durata del Contratto

La stipula del contratto, che avverrà non prima di 35 giorni dall'aggiudicazione da parte del C.d.A. di Tep Services s.r.l., subordinatamente alle verifiche da effettuarsi da parte di TEP Services ed alla presentazione dei documenti previsti in gara.

Il contratto è redatto con scrittura privata tra le parti e soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne faccia richiesta.

Il Contratto avrà una durata di tre anni a partire dal  01 luglio 2015 e terminerà il  30 giugno 2018. Al termine di questo periodo, se non sarà stata data regolare disdetta tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro sei mesi dalla scadenza, il Contratto si rinnoverà per tacito accordo per un ulteriore periodo fino al 31/12/2019, al termine del quale si intenderà comunque risolto.

# Articolo 15. Fatturazioni e pagamenti

Per le prestazione previste la ditta emetterà fattura mensile posticipata determinata come previsto dal precedente art. 2 ed i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura previa apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile di TEP Services. Al termine di ogni anno contrattuale, sulla base dei dati certificati, le parti controlleranno i chilometri totali percorsi e fatturati, procedendo all'eventuale conguaglio.

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto.

A tal fine è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.

I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.

Eventuali subcontratti dovranno contenere apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del art. 3 della legge 136/2010, dandone adeguata dimostrazione a TEP Services s.r.l..

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca TEP Services s.r.l. ai sensi dell'art. 9 della L.2248/1965.

Alla partenza del Contratto, TEP Services fornirà il dato aggiornato circa la composizione del parco, le sue condizioni d’utilizzo, i chilometri percorsi annualmente, i nuovi veicoli che entreranno nel Contratto stesso.

Su questa base verrà determinato il prezzo definito dall’offerta presentata in gara che tiene conto del volume di pneumatici da mettere in opera e delle prestazioni dettagliate da fornire. Il prezzo sarà valorizzato per mille chilometri per ogni serie.

A partire dal prezzo forfettario di riferimento, il budget annuale è determinato sulla totalità del parco alla partenza del Contratto sulla base della tabella Allegato 2 e dei prezzi PPK offerti in gara.

Mensilmente il fornitore fatturerà a Tep Services un acconto pari ad un dodicesimo del budget annuale come fissato sopra e risultante dall’allegato 2.

All’inizio di ogni anno contrattuale, il budget verrà automaticamente rivisto tenendo conto dei seguenti elementi:

- Il numero di veicoli della flotta e l’inserimento nel parco di nuovi tipi di veicoli

- Il numero dei chilometri per serie di veicolo;

- Il nuovo prezzo aggiornato secondo l’indice Istat FOI (giugno su giugno) dell’anno precedente.

Ogni trimestre saranno aggiornati i dati,  tenendo conto di quelli reali del periodo considerato, con la differenza tra la previsione e la percorrenza reale dei chilometri.

L’adeguamento autorizza la ditta fornitrice all’emissione di una fattura o di una nota a credito complementare alla fattura di acconto.

Le fatture emesse sono pagabili a 60 giorni fine mese, verranno corrisposte mediante R.I.D., come dai dati di domiciliazione bancaria indicati dal fornitore. I ritardi di pagamento da parte di TEP Services daranno luogo alla maturazione di un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, senza obbligo di costituzione in mora.

# Articolo 16. Risoluzione del Contratto

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, ad. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, TEP Services s.r.l. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- qualora i lavori non fossero condotti secondo quanto prescritto dal presente capitolato, o rimanessero sospesi per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni. TEp Services si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del periodo sopra indicato, l’ultimazione dei lavori ad un’altra Azienda.

- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;

- adozione nei confronti del legale rappresentante della ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;

- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;

- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di concordato preventivo;

- modifiche all'atto costitutivo della ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di Tep Services.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione si darà luogo alla regolarizzazione della differenza tra il valore iniziale e finale del parco pneumatici con le stesse modalità previste dall’allegato 3.

In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della ditta ogni ulteriore danno riveniente a TEP Services, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.

# Articolo 17 Subappalto

E’ vietato subappaltare, anche solo una minima parte del servizio, senza l’espressa autorizzazione scritta di TEP Services s.r.l., a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicataria.

Il subappalto dei servizi, fino al limite del 30% dell’importo del contratto, potrà essere consentito unicamente ai concorrenti che ne abbiano fatta espressa richiesta in sede d’offerta.

La ditta subappaltatrice dovrà in ogni caso possedere tutti i requisiti richiesti e dovrà essere di gradimento di TEP Services s.r.l..

La ditta subappaltatrice, per il tramite della ditta aggiudicataria, dovrà produrre tutta la documentazione già prevista per la  ditta aggiudicataria.

# Articolo 18. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., TEP Services s.r.l. tratterà i dati forniti dalle ditte concorrenti per le finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura per la ditta aggiudicataria, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti stessi e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati in questione è TEP Services s.r.l..

# Articolo 19. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Parma.

Parma, 22/03/2015 	                               Tep Services

Il RUP

Ing. Mauro Piazza

# ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del capitolato, fatti salvi i loro previsti aggiornamenti in corso d’opera:

Allegato 1 -	Elenco parco mezzi in dotazione.

Allegato 2 -	Tabella parco mezzi – misure pneumatici – chilometri annui - prezzi chilometrici (PPK) – costo annuale.

Allegato 3 -	Modalità d’ingresso e uscita dei veicoli.